Projekt zagospodarowania terenu dla usunięcia kolizji istniejącej linii nn z projektowaną budową ulicy Bardowskiego

Część opisowa – spis treści

- Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów

  - Przepisy formalno – prawne dotyczące projektowanej inwestycji

  - Cel i przedmiot opracowania

  - Przedmiot inwestycji

  - Inwestor

  - Zakres zamierzenia

  - Kolejność realizacji zamierzenia

- Istniejący stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych zmian w tym adaptacji i rozbiórek

  - Opis stanu istniejącego

  - Elementy przewidziane do adaptacji

  - Elementy przewidziane do rozbiórki

- Projekt zagospodarowania terenu

  - Ulica

  - Infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu

- Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania terenu

- Bezpieczeństwo i ochrona środowisk

  - Zakres robót oraz kolejność poszczególnych robót przy zabezpieczaniu istniejących kabli energetycznych

  - Wykaz istniejących obiektów budowlanych

  - Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi- ochrona od porażeń

  - Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

  - Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

  - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

- Dane informacyjne czy teren, na którym projektuje się przebudowę jest wpisany do rejestru zabytków i czy podlega ochronie

- Informacje o charakterze istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska

Część opisowa

- Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów

  - Przepisy formalno – prawne dotyczące projektowanej inwestycji

Warunki usunięcia kolizji istniejącej linii nn z projektowaną budową ul. Bardowskiego w Zgierzu

  - Cel i przedmiot opracowania

Celem i przedmiotem opracowania jest przygotowanie projektu budowlanego usunięcia  kolizji istniejącej linii nn z projektowaną budową ul. Bardowskiego w Zgierzu

Niniejsze opracowanie „ Projekt zagospodarowania terenu” stanowi integralną część projektu buodowlanego i jest zgodne z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie szczegółowego zakresu i formy projetu budowlanego.

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest usunięcia kolizji istniejącej linii nn z projektowaną budową ul. Bardowskiego w Zgierzu.

  - Inwestor

Inwestorem zamierzenia jest Urząd Miasta Zgierza , Plac Jana Pawła II 16

1.5. Zakres zamierzenia

Poniżej przedstawia się zakres zamierzenia inwestycyjnego, dla którego organem właściwym dla wydania pozwolenia na budowę jest Starosta Zgierza.

  - Kolejność realizacji zamierzenia inwestycyjnego, stanowiącego usunięcie kolizji istniejącej linii nn z projektowaną budową ul. Bardowskiego w Zgierzu.

Demontaż linii napowietrznej

-demontaż przyłączy napowietrznych

-demontaż przyłączy kablowych

-demontaż przewodów nie izolowanych linii nn i oświetlenia ulicznego

-demontaż opraw oświetleniowych wraz z osprzętem

-demontaż słupów

Montaż linii napowietrznej

-montaż słupów

-montaż przewodów izolowanych linii nn

-montaż przyłączy napowietrznych

-montaż przyłączy kablowych

-montaż wysięgników

-montaż opraw

Uruchomienie i próby po montażowe

- sprawdzenie podłączenia przewodów

-sprawdzenie ciągłości przewodów linii nn i oświetleniowej, przyłączy napowietrznych i kablowych

-sprawdzenie stanu izolacji przewodów i kabli

-sprawdzenie ochrony przeciw porażeniowej

2.  Istniejący stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych zmian w tym adaptacji i rozbiórek

  - Opis stanu istniejącego

Ulica Bardowskiego jest drogą utwardzoną o nieregularnym przebiegu ciągu jezdnego. Słupy linii napowietrznej usytuowane są na południowo wschodniej stronie ulicy. Od skrzyżowania z ulicą Kasprzaka w kierunku ul. Asnyka, linia nn przebiega wzdłuż linii ogrodzeń. Za skrzyżowaniem ulicy Bardowskiego z ulicą Asnyka słupy linii nn oddalone są od granicy działek o 3-4m. Istniejąca linia nn i oświetlenia ulicznego wykonana jest na wspólnych słupach typu ŻN-10. Linia nn zbudowana jest z przewodów nie izolowanych 4xAl 50mm2 podwieszonych w układzie naprzemianległym. Linia oświetleniowa wykonana jest przewodami AL. 25mm2.

2.2 . Elementy przewidziane do adaptacji

Przewiduje się wymianę linii nie izolowanej na izolowaną na istniejących słupach w ulicy Asnyka.

2.3Elementy przewidziane do rozbiórki

Linia nn 0,4kV w ulicy Bardowskiego i Szarych Szeregów

3.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu w ramach budowy napowietrznej linii nn polega na:

- Montażu słupów

- montażu napowietrznej linii nn i oświetleniowej na projektowanych słupach

- montażu przyłączy, opraw oświetleniowych i wysięgników

  - Ulica ( droga) , parking

Ulica Bardowskiego będzie przebudowana. Plan przebudowy stanowi odrębne opracowanie.

  - Infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu

Projektowana linia napowietrzna nie koliduje z istniejącą infrastrukturą techniczną.

4.Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania terenu

- Słupy szt 20

- przewód ASXSn 4x70+25mm2 –686m

- przyłącza napowietrzne – 40 szt

5. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

5.1 Zakres robót oraz kolejność poszczególnych robót:

demontaż linii nn wraz ze słupami

montaż linii napowietrznej wraz ze słupami

próby pomontażowe

  - Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na ul. Bardowskiego i Szarych Szereg ów występują budynki mieszkalne, napowietrzna linia NN, napowietrzna linia telefoniczna

5.3  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi- ochrona od porażeń.

Zasilanie projektowanych urządzeń linii nn odbywa się w systemie TN. System ochrony przed dotykiem pośrednim – szybkie wyłączenie.

  - Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- Prace w pasie drogowym prowadzić zgodnie zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

- ze względu na  uzbrojenie terenu prace związane z posadowieniem słupów , przebudową przyłączy kablowych, zabezpieczeniem istniejących kabli oraz ułożeniem rur osłonowych należy wykonać ze szczególną ostrożnością.

- Prace w rejonie skrzyżowań z kablami energetycznymi wykonywać pod nadzorem właściwego Posterunku Energetycznego ŁZE Łódż.

- W zasięgu koron drzew wykop wykonywać ręcznie pod nadzorem inspektora do spraw zieleni

  - Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonywania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia odbywają się w czasie pracy na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie BHP jest prowadzone jako szkolenie wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe- nie rzadziej niż raz do roku.

Pracodawcy, inne osoby kierujące pracownikami ( np. majstrowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie BHP dla pracodawców i pracowników budowlanych  realizowane były wg programów dostosowanych pod względem formy i treści do poszczególnych rodzajów szkoleń, specyfiki zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk.

  - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających   niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

- instruktaże pracowników

- rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z drogami dojazdowymi

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego

- rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie budowy z uwzględnieniem możliwości komunikacji przyległych do przebudowanej ulicy poszczególnych posesji.

- Dane informacyjne czy teren, na którym projektuje się przebudowę jest wpisany do rejestru zabytków i czy podlega ochronie

Na terenie lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego nie występują żadne obiekty o charakterze zabytkowym, a teren ten nie podlega ochronie.

- Informacje o charakterze istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska.

Przewidywana do realizacji przebudowa napowietrznej linii nn nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska.

- w wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi znaczna poprawa warunków oraz bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych domów. Inwestycja spowoduje upłynnienie ruchu drogowego, co wpłynie na polepszenie warunków bezpieczeństwa na drodze, następstwem czego może być zminimalizowanie prawdopodobieństwa występowania wypadków drogowych.

- Budowa oświetlenia i realizacja elementów bezpieczeństwa ruchu nie wpłynie w czasie eksploatacji na jakość środowiska przyrodniczego i krajobrazu.

Projektant                                                                      Sprawdzający