# 8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

# Rodzaj robót: Usunięcie kolizji istniejącej linii napowietrznej 0,4kV z projektowaną budową ulicy Bardowskiego w Zgierzu.

Zakres oraz kolejność realizacji robót przewidzianych dokumentacją:

Demontaż linii napowietrznej

-demontaż przyłączy napowietrznych

-demontaż przyłączy kablowych

-demontaż przewodów nie izolowanych linii nn i oświetlenia ulicznego

-demontaż opraw oświetleniowych wraz z osprzętem

-demontaż słupów

Montaż linii napowietrznej

-montaż słupów

-montaż przewodów izolowanych linii nn

-montaż przyłączy napowietrznych

-montaż przyłączy kablowych

-montaż wysięgników

-montaż opraw

Uruchomienie i próby po montażowe

- sprawdzenie podłączenia przewodów

-sprawdzenie ciągłości przewodów linii nn i oświetleniowej, przyłączy napowietrznych i kablowych

-sprawdzenie stanu izolacji przewodów i kabli

-sprawdzenie ochrony przeciw porażeniowej

Elementy zagospodarowania działki i terenu budowy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Planowany zakres robót budowlanych nie przewiduje występowania zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, jeżeli będą przestrzegane obowiązujące przepisy bhp i ppoż., spełnione warunki technologii robót, sprzęt spełniać będzie warunki dopuszczenia do stosowania i użyty będzie zgodnie z instrukcją producenta oraz teren budowy będzie miał wyznaczone prawidłowo miejsce składowania materiałów do wbudowania i materiałów pochodzących z rozbiórki.

Wskazanie przewidywanych zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót, ich skala, miejsce i czas występowania.

Realizacja robót wymaga właściwej organizacji oraz właściwych dla technologii robót materiałów i sprzętu.

W czasie realizacji robót stosowane będą następujące:

- urządzenia, przyrządy i narzędzia

- wiertarka, spawarka, agregat prądotwórczy, przyrządy do pomiaru skuteczności zerowania, ciągłości żył kabli i   pomiaru wielkości izolacji kabla, komplet narzędzi( śrubokręty, kombinerki, łopaty, itp.)

- sprzęt techniczno –budowlany

- samochód dostawczy, samochód wieżowy, żuraw samochodowy, samochód z przyczepą do przewożenia słupów

- materiały

- słupy typu E i ŻN, przewód samonośny, wysięgniki, oprawy oświetleniowe, przewód montażowy, materiały pomocnicze, uziemienia, środek pianotwórczy, towot

- odzież ochronna

- rękawice, ubrania i obuwie

- zabezpieczenie miejsc wykonywania robót

- barierki ochronne, kładki, oznakowanie drogowe, zasłony.

- Zagrożenia możliwe do wystąpienia podczas realizacji robót to:

- porażenie prądem

- urazy ciała

- Możliwość wystąpienia zagrożeń, miejsce i czas:

- przy odłączaniu i podłączaniu linii nn

- w trakcie realizacji robót na każdym etapie

- Zagrożenia w/w mogą spowodować zarówno drobne urazy ciała i bardzo poważne – trwałe kalectwo do zgonu włącznie.

- Wskazanie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

- Wszyscy pracownicy wyznaczenie do realizacji robót powinni być przeszkoleni w zakresie bhp wg norm prawnych i powszechnie przyjętych zasad ( rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne z dnia 28 05 1996r w sprawie zasad szkolenia w dziedzinie bhp)

- Dodatkowo powinien być przeprowadzony instruktaż przed przystąpieniem do robót uwzględniających uwarunkowania lokalne budowy oraz podanie procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń lub okoliczności, które wskazują na możliwość wystąpienia zagrożenia.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek awarii i innych zagrożeń.

- Środki techniczne-  zapobiegające zagrożeniom to przed przystąpieniem do robót sprawdzenie sprzętu i narzędzi przewidzianych do realizacji, wprowadzenie zabezpieczeń ( np. montaż barierek ochronnych) a także zapewnienie środków łączności.

- Środki organizacyjne – oznakowanie drogowe, dopuszczenie do pracy osób przeszkolonych i wyposażonych w odzież ochronną. Na terenie budowy powinien być stworzony punkt sanitarny oraz możliwość szybkiego powiadomienia o niebezpieczeństwie.

- Informacja sporządzona została zgodnie z art. 20 ust.1B Prawa Budowlanego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 06 2003r  Dz. U. 120 poz. 1126.