PROJEKT TECHNICZNY

przebudowy DROGI DOJAZDOWEJ

ulicy POWSTAŃCÓw ŚLĄSKICH W OSIEDLU KURAK               W Zgierzu

| # INWESTOR: Gmina Miasto Zgierz |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## AUTOR OPRACOWANIA |  |  |
| ## PROJEKTOWAŁ | Piotr Grzyb |  |
| ### BRANŻA | ### DROGOWA |  |

Ozorków, czerwiec 2010r.

###### TECZKA  ZAWIERA

I     CZĘŚĆ  OPISOWĄ

Opis  techniczny

II    CZĘŚĆ  RYSUNKOWĄ

Plan  orientacyjny

Plan  sytuacyjny

Przekrój  konstrukcyjny  drogi

OPIS  TECHNICZNY

I.      PRZEDMIOT   OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt przebudowy drogi dojazdowej ul. Powstańców Śląskich w Osiedlu Kurak w Zgierzu na długości 166,00 mb.

II.    PODSTAWA   OPRACOWANIA

Podstawę  opracowania  stanowią:

- Umowa zawarta z Gminą Miastem Zgierz.

- Wytyczne  uzgodnione  z  Inwestorem

- Dostarczone  przez  UM  mapka

- Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej                                       z  dnia  02.03.1999 r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie.

III.    LOKALIZACJA

Projekt  opracowano  na  odcinek 166,00 m  drogi dojazdowej ulicy Powstańców Śląskich w Osiedlu Kurak w Zgierzu. Droga ta zlokalizowana jest na działkach nr ewid: 380/16, 380/24, 380/43, 380/6, w południowej części miasta, po wschodniej stronie drogi krajowej Nr 1 przebiegającej centralnie przez miasto Zgierz.

IV.   OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO

Trasa  projektowanej  ulicy  biegnie  po  istniejącej  drodze  o  nawierzchni   betonowej.  Szerokość  istniejącej jezdni  jest zmienna  i wynosi od  5,80 m. do 20,00 m. w miejscach występowania zatok postojowych.

Na  całej  długości  ulicy w  części  jezdnej  pasa  drogowego  występują liczne poprzeczne spękania, ubytki i  lokalne  zagłębienia.  W  czasie  opadów,  woda  zalęgająca  w  zagłębieniach  utrudnia  komunikację  i  pogłębia  zły  stan  techniczny  istniejącej  drogi.

Wzdłuż tej drogi zlokalizowane są bloki mieszkalne (trzy wieżowce), a także liczne placówki handlowe i usługowe.

Przebudowa jezdni zwiększy bezpieczeństwo i komfort jazdy użytkowników tej drogi, natomiast przebudowany ciąg pieszy, umożliwi korzystanie z niego przez pieszych w sposób bardziej komfortowy i bezkolizyjny.

V.     ZAŁOŻENIE  PROJEKTOWE

Drogę  zaprojektowano  na  parametrach  drogi  klasy  „D” .

- Prędkość,  projektowa  drogi  wynosi:  30 km / h

- Szerokość  jezdni zmienna: 5,80 m. - 20,00 m  o  pochyleniu jednostronnym 1,5% – 2% .

- Krawężniki betonowe o wym. 15 x 30 na  na ławie bet. z oporem.

- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową.

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonowej mieszanką mineralno – bitumiczną, w miejscach licznych ubytków i spękań poprzecznych (przełomów). Średnie zużycie mieszanki: 50 kg/m2, tj. Około 84,80 Mg

- Ponowne, mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości  4,0 cm (warstwa ścieralna) na całej szerokości jezdni.

- Obrzeża betonowe o wym. 20 x 6 na podsypce piaskowej.

- Chodniki z kostki brukowej, betonowej gr. 6,00 cm, na podsypce cementowo – piaskowej.

- Regulacja armatury.

- Odprowadzenie  wód  z  korony  drogi  do istniejącej kanalizacji deszczowej.

VI.    ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

Konstrukcja  nawierzchni

W miejsce rozebranych krawężników, należy ustawić krawężniki betonowe wystające                     o wymiarach 15 x 30 cm, z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo – piaskowej jako obramowanie jezdni. Na ścieku „mokrym”(po stronie wschodniej) światło krawężnika powinno wynosić 10 cm, z wyjątkiem miejsca przy pawilonach handlowych, gdzie odległość górnej powierzchni krawężnika od nowej nawierzchni asfaltowej powinna wynosić 5 cm. Na ścieku suchym (po zachodniej stronie) światło krawężnika na całej długości odcinka powinno wynosić 5 cm. W miejscach przejść dla pieszych, krawężnik należy zaniżyć do 1 cm.

Istniejącą  nawierzchnię betonową drogi należy całkowicie oczyścić i skropić emulsją asfaltową. W miejscach licznych ubytków i spękań poprzecznych należy istniejącą podbudowę wyrównać mieszanką mineralno – bitumiczną, w ilości 50 kg/m2, na ciągu głównym, zachowując istniejący jednostronny spadek poprzeczny. Wykonując warstwę wyrównawczą należy zwrócić uwagę na spadek podłużny jezdni. Wyrównanie należy wykonać w sposób umożliwiający swobodny spływ wód opadowych do istniejących wpustów ulicznych. Po wykonaniu wyrównania należy nawierzchnię ponownie oczyścić i skropić emulsją asfaltową.

Na całej powierzchni tak przygotowanej nawierzchni należy wykonać warstwę ścieralną                            o grubości 4,0 cm, z mieszanki mineralno – bitumicznej: AC11S.

Wzdłuż dogi, jako obramowanie chodników, projektuje się ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6, na podsypce piaskowej, a także ułożenie ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej grubości 6,0 cm, na podsypce cementowo – piaskowej.

Zaplanowano 2% spadek chodnika w stronę nawierzchni jezdni. Obrzeża od strony zewnętrznej chodnika powinny wystawać od 3,0 do 5,0 cm powyżej nawierzchni chodnika.

VII.    WYKONANIE  ROBÓT

- Rozebranie krawężników, obrzeży, chodników.

- Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem,

- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową.

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną,

- Ponowne, mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,

- Wykonanie nawierzchnii z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych                            o grubości  4,0 cm (warstwa ścieralna).

- Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20 x 6 cm. na podsypce piaskowej,

- Wykonanie chodników z kostki brukowej, betonowej gr. 6,00 cm, na podsypce cementowo – piaskowej.

- Regulacja pionowa istniejącej armatury.

VIII.   EKSPLOATACJA  DROGI

Co najmniej  dwa  razy  w  roku  (w okresie wiosennym i  jesiennym)  projektowany  odcinek  drogi  należy  poddać  szczegółowym  przeglądom technicznym.  Skutki  uszkodzeń zwłaszcza po  okresie  zimowym  i  po  obfitych  opadach  deszczu powinny  być  niezwłocznie  naprawiane.

Należy  zwrócić  uwagę na stan techniczny urządzeń odwadniających, oraz na fakt  aby  po  drodze  nie  jeździły  pojazdy  nadmiernie  obciążone. Wymienione  zabiegi  związane  z  utrzymaniem  drogi  będą miały  znaczący wpływ na jej żywotność  i  lepszy  komfort  jazdy  jej  użytkowników.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia w procesie budowy

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie                    z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

- Zakres robót oraz kolejność realizacji:

Przedsięwzięcie pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej ul. Powstańców Śląskich w Osiedlu Kurak w  Zgierzu”, swym zakresem obejmuje:

- Roboty rozbiórkowe,

- Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30,

- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną,

- Ponowne, mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,

- Wykonanie nawierzchnii z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych                            o grubości  4,0 cm (warstwa ścieralna).

- Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20 x 6,

- Wykonanie chodników z kostki brukowej, betonowej gr. 6,00 cm, na podsypce cementowo – piaskowej,

- Regulacja armatury.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Nie dotyczy

- Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Nie występują takie elementy.

- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Zagrożenia:

  - ruch pojazdów  transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym zapewnieniu przejazdu,

  - praca koparki przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i załadunku gruzu na samochody do wywozu,

  - praca maszyn drogowych – zagęszczarki, samochody samowyładowcze dowożące mieszankę mineralno-bitumiczną,

  - przenoszenie ciężkich materiałów.

Realizacja zadania w pasie drogowym może spowodować zagrożenie dla robotników 
ze strony pojazdów poruszających się ulicą.

Wskazania:

- zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót drogowych,

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonania, zaś pracownicy powinni być przeszkolenia na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem                 do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia                  i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkolenia mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny            być w sposób szczególny eksponowane zagrożenie związane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia,               czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmujących prace na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią.  Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi                 na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków – zgłaszania takich zdarzeń przełożonym.

Kierownik budowy jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót:

- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne,

- informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo,

- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych,                          by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne,

- zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony,

- zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa,

- zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, itd.),

- zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach,

- zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.

Szczegółowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym               na wstępie rozporządzeniem.

Planowane roboty przy przebudowie drogi są robotami liniowymi na otwartym terenie. 
Nie zachodzi niebezpieczeństwo, które uniemożliwiałoby sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

X.	UWAGI   KOŃCOWE

Ponieważ projektowana ulica przebiega po terenie należącym do Skarbu Państwa 
w miejscowości Zgierz, nie zachodzi potrzeba wykupu terenu pod drogę.

Roboty nawierzchniowe powinny być wykonywane wyłącznie w temperaturze powyżej 10 C oraz nie występujących opadach atmosferycznych..

Roboty ziemne w rejonie istniejących przyłączy należy wykonywać ręcznie                              lub z wykonaniem wykopów kontrolnych.

Przyjęta technologia budowy poszczególnych konstrukcji jezdni pozwala na utrzymanie                 w trakcie robót dojazdów gospodarczych do posesji.

Wykonawca robót drogowych jest zobowiązany do stosowania tymczasowych urządzeń                  (tj. zapory, światła ostrzegawcze, znaki drogowe) zapewniających bezpieczeństwo pojazdów  i pieszych w czasie trwania prac.

Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska. Stosując się do tych wymagań będzie stosował środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi pyłami                 i innym zanieczyszczeniem

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

- możliwością powstania pożaru

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami branżowymi oraz wymaganiami BHP.

Opracował: