1                                     Załącznik  nr 2

Opis  zdjęć

1. / 173 /  Elewacja  południowa.

2. / 174 /  Elewacja  południowa.

3. / 175 /  Elewacja  południowa  część  wschodnia.

4. / 176 /  Zakotwienie  ściągu  poprzecznego  w  poziomie  stropu

nad  I-szym  piętrem,  zniszczone  tynki.

5. / 178 /  Pęknięcie  filara  międzyokiennego  między  II-gim

a  III-im  oknem  od  ściany  wschodniej.

6. / 179 /  Pęknięcie  filara  międzyokiennego  ze  zdjęcia  nr 5,

zakotwienie  ściągu  w  poziomie  stropu  nad  I-szym

piętrem.

7. / 183 /  Elewacja  południowa - część  zachodnia,  wypłukana

ze  spoin  zaprawa  wapienna.

8. / 181 /  Elewacja  południowa,  pęknięcie  filara  ze  zdjęcia  nr 5

i  gzymsu.

9. / 182 /  Elewacja  południowa,  rozłączona  rura  spustowa  przy

ścianie  wschodniej  szczytowej.

10. / 185 /  Zniszczone  tynki,  skorodowana  powierzchniowo  cegła.

10a. / 186 /  Odspojenie  ścianek  daszku  nad  wejściem  do  budynku

od  ściany  południowej  budynku.

10b. / 187 /  Opis  jak  dla  zdjęcia  nr 10a.

11. / 188 /  Elewacja  zachodnia,  zakotwienie  ściągu  podłużnego

w  poziomie  stropu  parteru  w  osi  słupów.

12. / 191 /  Elewacja  zachodnia,  zarysowanie  ściany  w  paśmie

przewodów  wentylacyjnych.

13. / 192 /  Elewacja  wschodnia,  zakotwienie  ściągu  podłużnego

w  poziomie  stropu  parteru  w  osi  słupów,  brak

tynku.

14. / 193 /  Zniszczone  tynki  na  spękanych  kominach,

skorodowana  obróbka  blacharska.

15. / 195 /  Elewacja  północna,  brak  dolnej  części  rury  spustowej.

16. / 197 /  Zniszczone  tynki,  skorodowana  powierzchniowo  cegła

dolnej  partii  ściany  północnej.

17. / 198 /  Elewacja  północna,  miejscowo  zarysowane  tynki.

2                                     załącznik  nr 2

18. / 199 /  Elewacja  północna,  zarysowanie  filara  między-

okiennego  między  II-gim  a  III-cim  oknem  od  ściany

wschodniej.

19. / 200 /  Opis  jak  dla  zdjęcia  nr 18.

20. / 201 /  Opis  jak  dla  zdjęcia  nr 18,  zarysowanie  filara  i

gzymsu.

21. / 205 /  Podsufitka  stropu  w  sali  konferencyjnej  z  płyt

pilśniowych  lakierowanych  z  atrapami  belek  z  desek,

boazeria  drewniana  na  ścianach.

22. / 206 /  Odkrywka  fundamentu  słupa.

23. / 207 /  Opis  jak  dla  zdjęcia  nr 22

24. / 211 /  Obudowa  słupa  żeliwnego  kątownikami  pod  okładziną

z  płyt  boazeryjnych.

25. / 212 /  Bruzda  z  przewodami  nieczynnej  instalacji  c.o.  w

pękniętym  filarze  ściany  południowej.

26. / 214 /  Piony  zmodernizowanej  instalacji  c.o.  prowadzone  na

ścianie.

27. / 225 /  Okładzina  drewniana  stopni  schodów.

28. / 202 /  Słup  żeliwny  podpierający  podciąg  stropu  nad  I-szym

piętrem.

29. / 223 /  Odkrywka  w  ściance  działowej.

30. / 227 /  Odkrywka  w  ściance  działowej.

31. / 228 /  Odkrywka  w  ściance  działowej.

Numery  w  nawiasach  /....../  oznaczają  numer  zdjęcia  na

płytce  CD.