OPIS TECHNICZNY

- 1.Charakterystyka budynku

Obszar objęty projektowaniem znajduje się w Zgierzu na działkach nr 152/14, 152/121 obręb Z-121, przy ul. Chemików 9-11 / ul. Sokołowskiej.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącego budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny. Przeznaczenie i program użytkowy został opracowany zgodnie z wytycznymi Inwestora – Gminą Miastem Zgierz oraz Decyzją o warunkach zabudowy nr 16/2014 z dn. 10.03.2014 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Zgierza. Podstawę do projektowania stanowi inwentaryzacja budynku wykonana  w czerwcu 2009r przez Firmę „ projektowanie Architektury Budowlanej Biernat Urszula”, wizja lokalna w terenie oraz Opinia o stanie technicznym budynku wykonana przez mgr inż. Wojciecha Kamińskiego.

Cały budynek ma kształt litery T. Część budynku będąca tematem projektu znajduje się w skrzydle południowym budynku. Jest to budynek czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z 1 klatką schodową. Obecnie budynek nie jest użytkowany. Część południowego skrzydła należy do innego właściciela.

Projekt obejmuje utworzenie na 4 kondygnacjach 48 mieszkań jedno i dwupokojowych z aneksami kuchennymi i pełnymi węzłami sanitarnymi, dodatkowej klatki schodowej, w częściowym podpiwniczeniu zlokalizowano pomieszczenia gospodarcze dla lokatorów i wydzielona strefę z pomieszczeniami technicznymi.

Podziały w mieszkaniach zaproponowano ściankami z płyt gipsowo- kartonowych, co umożliwia w razie konieczności, łatwą adaptację mieszkań na parterze na pomieszczenia usługowe dostępne od ul. Chemików, po dobudowaniu podestów dostępnych z pochylni.

- 2. Opis stanu istniejącego budynku.

Jest to budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony. Dach dwuspadowy o nachyleniu 60. Układ konstrukcyjny poprzeczny. Rozpiętości modularne traktów 4,94 – 5,01 m. Stropy opierają się na ścianach poprzecznych i podciągach żelbetowych. Występują podciągi jednoprzęsłowe, na szerokości korytarza o rozpiętości w świetle 1,35 m i podciągi trzyprzęsłowe, podparte filarami ceglanymi w miejscach większych sal.  Budynek jest zdylatowany ca pośrodku długości. Dylatacja jest aktualnie otynkowana, widoczne są pęknięcia w tynku na styku ścian poprzecznych i podciągów korytarzowych.

Charakterystyka konstrukcyjna poszczególnych elementów budynku:

- ściany nadziemia – murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Od wewnątrz  ściany pokryte są tynkiem cementowo-wapiennym, od zewnątrz występuje tynk cementowy o fakturze gładkiej.

- stropy międzypiętrowe -  gęstożebrowe typu DMS o rozstawie belek 65 cm i wysokości konstrukcyjnej 27 cm. Od spodu tynk cementowo-wapienny o gr. 1,5 – 2 cm, na stropie warstwa jastrychu cementowego o gr. 5 – 7 cm. Łączna gr. stropu 38 cm. Stropy opierają się na ścianach murowanych poprzecznych i podciągach.

- stropodach – wentylowany, dach z płytek dachowych żelbetowych na ściankach ażurowych z cegły kratówki, strop gęstożebrowy DMS.

- schody  wewnętrzne – wylewane żelbetowe, dwubiegowe, płytowe. Płyty biegowe wylewane żelbetowe, płyty spocznikowe typu DMS.

- podciągi i nadproża – wylewane żelbetowe. Podciągi jednoprzęsłowe o rozpiętości w świetle 1,35 m. Podciągi trzyprzęsłowe o rozpiętościach w świetle przęseł skrajnych 3,75 m i rozpiętości przęsła środkowego 1,35 m. Przekrój podciągów b/h = 30/40 cm.

Elementy  wykończenia:

- pokrycie dachu – z papy asfaltowej na lepiku

- obróbki blacharskie – obróbki gzymsów, ogniomurów i parapetów z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej pomalowane farbą antykorozyjną. Odwodnienie zewnętrzne, wody opadowe odprowadzone są rurami spustowymi do kanalizacji deszczowej.

- podłogi i posadzki – w pokojach parkiet i miejscami ułożona na parkiecie wykładzina PCV. Na klatce schodowej i w sanitariatach posadzka  z lastrico.

- stolarka okienna – okna drewniane, skrzynkowe. W dwóch pomieszczeniach na III piętrze, od strony wschodniej występują okna jednoramowe z PCV.

- stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne drewniane płytowe, drzwi zewnętrzne drewniane klepkowe.

Budynek wyposażony jest w instalacje:

- c.o.

- elektryczną

- wodno-kan.

- odgromową

- 3. Wskaźniki.

Zestawienie powierzchni użytkowej mieszkań.

| KONDY-GNACJA | NUMER MIESZK. | ILOŚĆ POKOI | Pu (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| PARTER I PIĘTRO II PIĘTRO III PIETRO | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 | 43,42 29,28 44,57 37,66 44,86 45,06 37,64 45,72 28,81 44,99 45,26 44,39 40,41 29,37 40,73 41,63 40,35 40,49 40,79 40,87 29,38 35,24 41,01 44,62 44,69 24,38 40,98 42,37 41,09 41,73 41,86 41,15 24,07 45,15 40,55 43,17 40,48 28,80 40,87 41,42 40,53 40,50 40,37 40,12 29,18 35,38 40,90 44,31 |
| ### RAZEM | 48 |  | 1890,60 m² |

Kubatura                                                       11 872,8 m³

Powierzchnia zabudowy                                    836,87 m²

Powierzchnia całkowita                                   3 674,23 m²

Powierzchnia użytkowa mieszkań                  1 890,60m²

Powierzchnia pom. gosp.lokatorskich               111,73 m²

Powierzchnia pom. technicznych                        80,68 m²

Powierzchnia komunikacji                                 544,59 m²

Powierzchnia netto                                         2 627,60 m²

Ilość mieszkań                                                        48

Ilość kondygnacji                                                      4 + 1 ( częściowe podpiwniczenie)

Ilość klatek schodowych                                          2

Wysokość budynku                                              13,67 m

Długość budynku                                                 60,76 m

Szerokość budynku                                             14,14 m

4. Konstrukcja budynku.

4.1 Fundamenty.

- Projektowane ławy fundamentowe, dostawianych wiatrołapów z pomieszczeniami na wózki i rowery, żelbetowe prostokątne o wysokości 40x 40cm, z betonu żwirowego C 16/20 posadowiono na gruncie za pośrednictwem warstwy betonu B 10 (C8/10) schodzacego do poziomu istniejacych fundamentów zbrojone podłużnie i poprzecznie stalą klasy A-0 i A-IIIN.

Na projektowanym poziomie posadowienia powinien występować grunt rodzimy.

4.2 Ściany.

- Istniejące ściany fundamentowe i ściany piwnic średnio o grubości 70 cm murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowej. Istniejące okna w piwnicach są likwidowane ( z wyjątkiem 2 okien w pomieszczeniu technicznym) w celu stworzenia możliwości dostawienia podstów w przypadku zamiany mieszkań na parterze na pomieszczenia usługowo-handlowe. Otwory okienne zamurowane bloczkami Silka szerokości 25 cm, zabezpieczonymi od zewnątrz przeciwwodną izolacją powłokową.

- ściany nośne kondygnacji naziemnych murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Od wewnątrz  ściany pokryte są tynkiem cementowo-wapiennym, od zewnątrz występuje tynk cementowy o fakturze gładkiej. Ściany zewnętrzne ocieplone metodą bezspoinową (lekką mokrą) styropianem EPS 50-042 grubości 15 cm.

- ściany działowe oddzielające mieszkania między sobą i mieszkania od klatek schodowych trzywarstwowe: - istniejąca ściana różnej grubości, z cegły pełnej na zaprawie cem.- wap.

- wełna mineralna 10 cm

- projektowana ściana z bloczków Ytong gr. 12 (11,50) oraz 8 (7,5) cm wg rysunków

- ściany działowe wewnętrzne w mieszkaniach z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym systemowym, wypełnione wełna mineralną (izolacja akustyczna) łącznej grubości 10 cm. W pomieszczeniach mokrych płyty g-k wodoodporne.

Wypełnienia istniejących otworów okiennych (w związku ze zmiana wielkości okien – ściana z 4 warstw:

- bloczki Ytong gr. 12 (11,50)

- pustka powietrzna ok.26 cm

- bloczki Ytong gr. 12 (11,50)

- ocieplenie metodą bezspoinową (lekką mokrą) styropianem EPS 50-042 grubości 15 cm.

- ściany działowe pomieszczeń gospodarczych lokatorskich z bloczków Silka gr. 8 cm, od wysokości 2m nad posadzką – ażurowe.

4.3 Stropy

stropy międzykondygnacyjne – gęstożebrowe typu DMS o rozstawie belek 65 cm i wysokości konstrukcyjnej 27 cm. Od spodu tynk cementowo-wapienny o gr. 1,5 – 2 cm, na stropie warstwa jastrychu cementowego o gr. 5 – 7 cm. Łączna gr. stropu 38 cm. Stropy opierają się na ścianach murowanych poprzecznych i podciągach.

Należy skuć spękany jastrych i wykonać nowe warstwy posadzkowe:

- wykładzina PCW

- wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm

- styropian elastyczny 3 cm

- jastrych 3 cm

- istniejący strop DMS 27 cm

- istniejący tynk cem.-wap. naprawiony, uzupełniony

W mieszkaniach – posadzki wykonać jako pływające stosując przekładki styropianowe gr.2 cm na styku wylewki ze ścianą.

W pomieszczeniach mokrych należy wykonać izolacje przeciwwodna z folii budowlanej klejonej na zakład z wywinięciem na ściany.

4.4 Dach.

Stropodach – wentylowany, dach z płytek dachowych żelbetowych na ściankach ażurowych z cegły kratówki, strop gęstożebrowy DMS.

Dach należy ocieplić Styropapą gr 25 cm.

Przed wykonaniem nowej warstwy ocieplenia należy przygotować podłoże. Powinno stanowić równą płaszczyznę, być suche, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń

Ewentualne pofałdowania na istniejącym pokryciu papowym należy zlikwidować, naderwane fragmenty papy podkleić. Na nim ułożyć warstwę papy podkładowej asfaltowej ( istniejące pokrycie może być smołowane). Następnie ułożyć i przymocować mechanicznie styropapę gr. 25 cm i pokryć

papą termozgrzewalną wierzchniego krycia.

Alternatywniw usunąć istniejące pokrycie papowe, wyrównać powierzchnię, ułożyć folię paroizolacyjną, na nią styropapę i papę termozgrzewalna wierzchniego krycia.

Układ warstw od góry:

- papa nawierzchniowa termozgrzewalna zgrzana na całej powierzchni do warstwy papy podkładowej styropapy

- styropapa 25 cm

- istniejące warstwy pokrycia przykryte papą podkładową

- wylewka cementowa

- płyty dachowe żelbetowe

- pustka powietrzna

- strop gęstożebrowy DMS

- tynk cem.-wap.

Izolacyjność termiczna przegród:

ściana zewnętrzna U=0,20<0,25 W/m²K

stropodach  U=0,17< 0,2 W/m²K

okna  U=1,1 W/m²K

drzwi zewnętrzne  U=1,6<1,7 W/m²K

4.5 Nadproża

- projektowane nadproża w nowej klatce schodowej zintegrowane ze spocznikami klatki schodowej - monolityczne żelbetowe żelbetowe. Beton klasy    B 20  (C16/20), stal zbrojeniowa A-IIIN (BSt500s)  i A-0 (StOS).  Otulina zbrojenia 2 cm. Nadproża wiatrołapów przyjęto z  belek prefabrykowanych L19. Na ścianach gr. 18 cm ułożono nad otworami po dwie belki nadprożowe.

4.6 Kominy.

- Częściowo piony wentylacji grawitacyjnej - piony wentylacyjne murowane z pustaków wentylacyjnych typu „W19” 19 x 19 x 24 cm. Ciężar pionów wentylacyjnych przenoszony jest przez płytę stropową na każdej kondygnacji.

- Pozostałe piony w istniejących kominach murowanych po uprzednim udrożnieniu i oczyszczeniu.

Nad kominami wykonać czapy kominowe betonowe prefabrykowane, kanały wentylacyjne wyprowadzić w bocznych ścianach kominów i zabezpieczyć kratkami wentylacyjnymi. alternatywnie czapy kominowe stalowe w formie daszków.

Kominy ocieplone nad ostatnim stropem styropianem gr. 5 cm.

4.7 Loggie

- istniejące płyty balkonowe to strop gestożebrowy DMS grubości 27 cm. Na balkonach wylewki ze spadkiem z betonu posadzkowego B25 po uprzednim wykonaniu izolacji przeciwwodnej wywiniętej na ściany.

Wzdłuż balkonów wykonać obróbki blacharskie (okapniki)

Sufity loggii ocieplić metodą bezspoinową (lekką mokrą) styropianem EPS 50-042 grubości 15 cm.

4.8 Klatki schodowe

- Istniejąca klatka schodowa - wylewana żelbetowa, schody dwubiegowe, płytowe. Płyty biegowe wylewane żelbetowe, płyty spocznikowe typu DMS uzupełnione przy ścianie zewnętrznej wylewkami monolitycznymi wg rys. konstrukcyjnych.

- Projektowana klatka schodowa - dwubiegowe schody płytowe żelbetowe monolityczne gr. 12 cm, płyty podestowe o grubości 16cm z betonu klasy B20 (C16/20) zbrojone stalą A-IIIN (BSt500s) i A-0 (StOS)

5. Izolacje przeciwwodne pomieszczeń mokrych (łazienka, wc)

Dwie warstwy papy asfaltowej na 10cm przesmarowany zakład, na lepiku asfaltowym na gorąco, z wywinięciem na ścianę, alternatywnie folia budowlana klejona na zakład.

6.Izolacje cieplne

- Ściany zewnętrzne ocieplone metodą bezspoinową (lekką mokrą) styropianem EPS 50-042 grubości 15 cm.

- Ocieplenie stropodachu: styropapa 25 cm

- Węgarki okienne - styropian EPS 50-042 - 2cm metodą lekką mokrą.

- Izolacja termiczna sufitów loggii - styropian 15 cm.

7. Izolacje akustyczne

Izolację akustyczną stropów między kondygnacjami wykonać ze styropianu elastycznego np.Styroflex 3 cm. Wykonać podłogi pływające stosując pionowe dylatacje ściany od posadzki przekładkami ze styropianu elastycznego gr.2 cm na całą wysokość warstw posadzkowych, nadmiar obcinając po zakończeniu prac posadzkarskich.

Warunki izolacyjności akustycznej stropu - min.51 dB, maksymalnego wskaźnika pozimu uderzeniowego - 58 dB.

8.Stolarka drzwiowa, okna.

8.1 Okna

Zaprojektowano okna i drzwi balkonowe jednoramowe, pięciokomorowe, uchylno-rozwieralne z wysokoudarowego PCV, z szybą termoizolacyjną zespoloną o współczynniku U=1,0 W/m²K. Zgodnie z obowiązującą normą PN-83/B-03430/Az3 dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń powinien być zapewniony przez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowanym w górnej części okna (1 szt. na jeden pokój).

8.2 Drzwi

Drzwi wejściowe do mieszkań (szer.90 cm w świetle) z wizjerem

Drzwi do pomieszczeń technicznych stalowe.

Drzwi wewnętrzne w mieszkaniach typowe pełne płycinowe, do łazienek, wc i kuchni z kratką wentylacyjną. Ościeżnice metalowe malowane mocowane w świetle otworu.

Drzwi do pomieszczeń gospodarczych drewniane, ażurowe, ze skoblem, do pomieszczeń na wózki - pełne typowe z ościeżnicą metalową malowaną

Drzwi wejściowe do budynku: aluminiowe, ciepłe, wypełnienie szkłem nietłukącym.

9.Ślusarka

Balustrady

Części konstrukcyjne balustrad loggii i klatek schodowych z profili zamkniętych i płaskowników, mocowane do wierzchu płyty balkonowej.  Elementy stalowe malowane emalią .

9.Wykończenia wewnętrzne.

9.1 Tynki i malowanie.

W mieszkaniach:

Ściany wewnętrzne mieszkań płyty g-k na ruszcie, malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym

Projektowane ściany murowane – w pomieszczeniach mokrych tynki gipsowe wodoodporne maszynowe bez gładzi, malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym, w pomieszczeniach suchych tynki gipsowe maszynowe, malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym

Przed nałożeniem tynku gipsowego odsłonięte elementy metalowe należy zabezpieczyć przed korozyjnym działaniem gipsu ( farby lub osłony pcv). W miejscu przechodzenia kabli i rur należy przykleić pas siatki nylonowej szer.30cm o oczkach 5x5cm. Alternatywnie płyty g-k 6 mm klejone na placki.

W pomieszczeniach gospodarczych i technicznych  -  wykończenie tynkiem cementowo-wapiennym kat.III

Klatki schodowe i korytarze – tynki w dobrym stanie technicznym  wygładzić, ubytki uzupełnić. W przypadku złego stanu tynków i odparzeń należy je skuć i wykonać tynki gipsowe maszynowe. Alternatywnie płyty g-k 6 mm klejone na placki.  malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym, do wysokości 1,6 m lamperia farbą olejną.

Pomieszczenia gospodarcze lokatorskie, pom. techniczne - tynki cementowo-wapienne III kategorii, malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym

Pomieszczenie na wózki,. - gipsowe maszynowe, lub płyty gipsowo-kartonowe układane "na placki", malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym.

9.2 Posadzki

Istniejące warstwy posadzkowe należy usunąć, powierzchnię wygładzić i wykonać nowe posadzki

W mieszkaniach – posadzki wykonać jako pływające stosując przekładki styropianowe gr.2 cm na styku wylewki ze ścianą, wykończenie posadzek:wykładziny pcw

Pomieszczenia gospodarcze –posadzka betonowa zatarta na gładko

Klatka schodowa i wejście do budynku – płytki gresu chropowate lub rowkowane antypoślizgowe. Alternatywnie płytki lastrico. Wykonać ceramiczne cokoły wysokości 5 10 cm.

Pomieszczenia techniczne - płytki terrakoty klasy ścieralności min. PEI IV

9.3 Parapety.

Parapety wewnętrzne – z PCV

Parapety zewnętrzne – blacha powlekana powłoką poliestrową w kolorze białym

10. Wykończenia zewnętrzne.

10,1 Opaski wokół budynku.

W miejscu styku ściany z trawnikami wykonać opaski z kostki betonowej, na podsypce piaskowej, układanej ze spadkiem od budynku. Alternatywnie z płyt chodnikowych 50x50cm.

10.2   Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne - tynk mineralny cienkowarstwowy, malowany farbą silikonową.

11.  Kolorystyka budynku

szczegółowe rozwiązania wg projektu kolorystyki.

12. Docieplenie metodą lekką mokrą ścian zewnętrznych.

12.1  Ogólna charakterystyka metody ocieplenia.

Metoda polega na przymocowaniu do powierzchni zewnętrznej, za pomocą odpowiedniej masy klejącej ciągłej warstwy płyt styropianowych. Na powierzchni styropianu wykonuje się warstwę ochronną z masy lub zaprawy klejącej, zbrojoną siatka z włókna szklanego, a następnie elewacyjną wyprawę tynkarską. Krawędzie ścian( narożniki, dolna krawędź nad cokołem, ościeża okien, drzwi balkonowych i wejściowych) zabezpiecza się kątownikami wzmacniającymi.

Płyty styropianowe ze względu na grubość warstwy docieplającej powinny być dodatkowo mocowane łącznikami grzybkowymi z tworzywa. Płyty styropianowe zapewniają wymaganą izolację termiczną, natomiast masa klejąca i łączniki grzybkowe mocujące styropian do ścian zapewniają stateczność konstrukcyjną układu ocieplającego.

Warstwa masy klejącej nałożona na styropian i zbrojona tkanina szklaną stanowi ochronę styropianu i zabezpiecza układ ocieplajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zbrojenie z tkaniny szklanej ogranicza odkształcenia termiczne warstwy ochronnej i zapobiega powstawaniu rys.

Powłoka elewacyjna stanowi wykończenie powierzchni układu ocieplającego, zabezpiecza go przed wpływem warunków atmosferycznych, zwiększa wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, nadaje elewacji estetyczny wygląd.

12.2 Materiały

Do ocieplania należy stosować materiały odpowiadające wymaganiom aktualnych norm bądź wymaganiom podanym w aprobatach wydanych przez ITB. Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwierdzającą zgodność właściwości technicznych z wymaganiami norm i aprobat.

- Styropian

Płyty styropianowe samogasnące FS, gęstość objętościowa nie mniejsza niż 15 kg/m i nie większa niż 20 kg/m - zgodnie z BN-91/6363-02. Maksymalne wymiary płyt - 600x1200 mm z dokładnością do 0,3%. Wytrzymałość na rozrywanie min. 0,12 N/mm. Płyty powinny mieć powierzchnie szorstkie po krojeniu z bloków lub specjalnie szczotkowane szczotką drucianą, krawędzie proste, bez wyszczerbień i wyłamań, z ostrymi kantami. Przed zastosowaniem powinny być sezonowane przez okres min.2 miesięcy od daty wyprodukowania w celu ustabilizowania odkształceń skurczowych.

- Zaprawa klejąca, preparaty impregnacyjne

- Siatka z włókna szklanego

Należy stosować siatkę z włókna szklanego zgodną z wymaganiami normy PN-92/P-85010. Siatka impregnowana alkaloidoodpornym tworzywem. Pasek szerokości 5 cm powinien wytrzymać obciążenie 1,25 kN, wydłużając się nie więcej niż o 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5% roztworze NaOH powinien wytrzymać obciążenie 0,6kN , wydłużając się nie mniej niż 3,5%. Można zastosować siatkę o symbolu SSA-5433-S - aprobata ITB AT-15-3680/99 (ok.1,1 m /m)

- Łączniki mechaniczne

Dyble prężne z nacięciami bocznymi i otworem w osi pionowej, w który po osadzeniu łącznika wciska się trzpień rozporowy z tworzywa. Minimalna ilość łączników - 4/m, w pasach szerokości 2m wzdłuż narożników budynku -minimum 8/m. Minimalna głębokość zakotwienia kołka w konstr. ściany: 5cm dla betonu, 7-8cm dla gazobetonu i pustaków ceramicznych.

- Kątowniki wzmacniające

Z blachy aluminiowej perforowanej, grubości 0,5mm, 25x25mm, mocujemy na krawędziach otworów i w narożnikach budynku, na wszystkich wypukłych narożnikach pilastrów.

13. Aneks p.poż.

13.1 Podstawa formalna.

Podstawę formalną wykonania aneksu p.poż. stanowią:

A/ Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

B/ P.B.-część budowlana projektu

13.3 Dane ogólne.

Projektowany budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Zgierzu przy ul. Chemików 9-11. Komunikację zewnętrzną  pełnić będzie istniejąca ulica Sokołowska.

Jest to obiekt 4-ro kondygnacyjny, dwuklatkowy z wejściami do budynku dwustronnymi, częściowo podpiwniczony. Wysokość budynku wynosi 13,67 m (do wierzchu ocieplenia stropodachu). Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej i gospodarczej wynosi ok. 2627,60 m2. Jak wynika z powyższego, budynek jest obiektem niskim.

Budynek posiada dwie klatki schodowe połączone korytarzem o szerokości 134 cm. Ewakuacja – długość przejścia w pomieszczeniach nie przekracza 14 m przy max dopuszczalnych 40 m, długość dojść ewakuacyjnych z budynku nie przekracza 60 m, w tym 20 m na drodze poziomej.

13.4 Lokalizacja i dojazd pożarowy.

Projektowany budynek zlokalizowany został w Zgierzu przy ulicy Chemików / Sokołowskiej. Najmniejsza odległość budynku od granicy działki wynosi 5,5 m Jego szerokość nie przekracza 60m.

Istniejąca ulica Sokolowska biegnąca po skosie do wschodniej elewacji, w odległości 6,7m do 47 m od niego jest jednocześnie „drogą pożarową” dla budynku.

13.5. Klasyfikacja pożarowa budynku, obciążenie ogniowe.

Budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

13.6. Klasa odporności pożarowej budynku.

Wymaganą klasą odporności pożarowej dla budynku mieszkalnego o 4 kondygnacjach naziemnych jest klasa „C”. Projektowana konstrukcja spełnia wymogi tej klasy, a mianowicie:

- Konstrukcja główna R60

- obudowa klatek schodowych, biegi schodów - odporność R 60 minut.

- ściany zewnętrzne, pomiędzy mieszkaniami – odporność co najmniej EI 30 min.

- Stropy REI 60

- Ściany wewnętrzne EI 15

Wszystkie zastosowane elementy są nierozprzestrzeniające ognia.

Wymaganą klasą odporności pożarowej dla całego budynku jest klasa „C”.

13.7. Strefy pożarowe i oddzielenia p.poż.

Maksymalna, dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w budynkach kategorii ZL IV niskich wynosi 8000 m2.

Powierzchnia użytkowa netto wynosi 2627,60 m2 i nie przekracza powierzchni 8000, w związku z tym, w części mieszkalnej nie ma potrzeby dzielenia go na strefy pożarowe.

13.8. Warunki ewakuacji.

Ewakuację pionową zapewniać będą dwie otwarte klatki schodowe. Długość drogi ewakuacyjnej nie przekracza dopuszczalnych przepisami 60 m. Klatka schodowa wentylowana jest grawitacyjnie, uzupełnienie powietrza do wentylacji przez okna klatki schodowej i drzwi na parterze.