Wyposażenie hali sportowej

1. Koszykówka - boisko główne.

1- Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym szt. 2

2- Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm szt. 2

3- Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 15 mm, na ramie metalowej szt. 2

4- Osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm szt. 2

5- Obręcz do koszykówki PRESSMATIC uchylna z siłownikami gazowymi szt. 2

6- Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm szt. 2

7- Montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym szt. 2

2. Koszykówka - 3 boiska treningowe.

1-Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, wysięg 120 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa szt. 5

2- Konstrukcja przejezdna do koszykówki o wysięgu 125 cm, do tablic 105 x 180 cm, płynna regulacja wysokości w zakresie 200-260-305 cm, osłony bezpieczeństwa, kółka obrotowe, obciążenia walizkowe. szt. 1

3- Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm szt. 5

4- Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej szt. 6

5- Osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm szt. 6

6- Obręcz do koszykówki PRESSMATIC uchylna z siłownikami gazowymi szt. 6

7- Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm szt. 6

8 - Montaż zaczepów koszykówki najazdowej (1 kpl na 1kosz)

9- Montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki szt. 5

3. Siatkówka - boisko główne.

1- Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x120mm, korbka składana, chowana w słupku. kpl. 1

2-Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego, z naciągiem wewnętrznym szt. 2

3- Rama podłogowa z deklem szt. 2

4- Osłony słupków profesjonalnych do siatkówki (gąbka o grubości 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy kpl. 1

5- Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione szt. 1

6- Wieszak na siatkę szt. 1

7- Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania szt. 1

8-  Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki szt. 2

4. Siatkówka - 3 boiska treningowe (poprzeczne).

1- Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x120mm, korbka składana, chowana w słupku. kpl. 2

2- Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego, z naciągiem wewnętrznym szt. 6

3 - Rama podłogowa z deklem szt. 6

4- Osłony słupków profesjonalnych do siatkówki (gąbka o grubości 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy kpl 2

5- Siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3mm PP, wzmocniona taśmą szt. 3

6- Wieszak na siatkę szt. 3

7- Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki szt.6

5. Tenis ziemny - boisko główne.

1- Słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnętrznym naciągiem siatki para 1

2-Tuleja montażowa słupka do tenisa ziemnego cynkowana ogniowo (f133 mm), stalowa szt. 2

3 - Rama podłogowa z deklem szt. 2

4 - Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem czarna, gr. splotu 3 mm PE szt. 1

5- Wieszak na siatkę szt. 1

6- Taśma ściągająca siatkę do tenisa ziemnego wraz z obciążnikiem szt. 1

7- Podpórki do gry singlowej para 1

8 -Stanowisko sędziowskie do tenisa szt. 1

9-Montaż tulei w podłożu boiska do tenisa szt. 2

6. Piłka ręczna - boisko główne.

1- Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3m) z łukami składanymi para 1

2- Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek zestaw 1

3- Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, gr. splotu 3 mm PP para 1

4-  Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach para 1

7. Drabinki gimnastyczne H=3,0 m.

1- Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm - podwójna szt. 19

2- Montaż drabinki podwójnej (łącznie z elementami montażowymi) szt. 19

8. Piłkochwyty na ściany szczytowe.

1- Siatka ochronna na ściany szczytowe polipropylenowa (PP) z obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach 9 x 30m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, zielony, żółty, czerwony, biały m2  540

2- Montaż piłkochwytów na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie,

karabińczyki teflonowe) m2 540

9. Drążek gimnastyczny wolnostojący - 1 komplet.

1- Drążek gimnastyczny uniwersalny wolnostojący 2 - polowy, z regulacją wysokości poprzeczki co 10 cm kpl 1

2- Tuleja montażowa drążka gimnastycznego szt. 3

3-  Rama podłogowa z deklem szt. 3

4-  Montaż tulei drążka gimnastycznego szt. 3

10. Liny i drabinki gimnastyczne z szyną jezdną - 1 komplet.

1- Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin, drążków i kółek gimnastycznych szt. 1

2- Montaż szyny jezdnej do lin, drabin, drążków i kółek gimnastycznych szt. 1

3-  Drabinki sznurowe do wspinania L=8 m szt. 1

4-  Liny do wspinania L=8 m szt. 3

11. Tablica wyników sportowych profesjonalna - ETW 320-180 PRO

1- Tablica wyników sportowych ETW 320-180 PRO, wymiary 320 x 125 x 10 cm, sterowanie przewodowe, tablica główna (zegar-czas, wynik, set/połowa, stan setów/faul, przewinienia indywidualne zawodników, syrena), 2 osobne zegary 24 sek. 50 x 40 x 10 cm,

pulpit sterowniczy + 2 manipulatory, wysokość cyfr 220 i 125 mm - widoczność 60 m kpl 1

2- Montaż tablicy wyników kpl  1

12. Wyposażenie szatni.

1- Ławko-wieszak do szatni jednostronny, szerokość 40cm, półka z profili stalowych na obuwie, oparcie, listwa z wieszakami, L=2 m - 10 sztuk, mb 20

13. Siedziska na trybunę.

1- Siedzisko na trybunę SP-38 ze składanym siedzeniem i wysokim oparciem na konstrukcji stalowej (nodze) wraz z montażem (bez konstrukcji trybuny) szt. 264

14. Trybuna stała 2 rzędowa chowana we wnękach (wysuwana)

1-  Trybuna stała 2-rzędowa z siedziskami plastikowymi mb 24.2